附件4

2024年乌鲁木齐市食品相关产品质量监督抽查实施细则

本细则适用于乌鲁木齐市食品相关产品质量监督抽查，监督抽查范围为鲁木齐市辖区内食品相关产品生产领域和流通领域。内容主要包括抽样方法、检验依据、判定规则等。

1抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样数量见表1。

表1 抽取样品数量

| 产品名称 |  | 抽样数量 | 检验数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纸餐具（纸碗） |  | 60只 | 40只 | 20只 |
| 纸盒 |  | 30只 | 20只 | 10只 |
| 纸袋 |  | 30只 | 20只 | 10只 |
| 纸杯 |  | 80只 | 40只 | 40只 |
| 纸吸管 |  | 150支 | 100支 | 50支 |
| 包装用复合膜（袋） | 膜 | 2.5 m2×3（卷） | 2.5 m2×2（卷） | 2.5 m2×1（卷） |
|  | 袋a | 100个 | 60个 | 40个 |
| 包装用聚乙烯吹塑薄膜（袋） | 膜 | 2.5 m2×3（卷） | 2.5 m2×2（卷） | 2.5 m2×1（卷） |
|  | 袋a | 100个 | 60个 | 40个 |
| 塑料编织袋 |  | 30条 | 15条 | 15条 |
| 其他食品用非复合膜袋 （HDPE袋、食品保鲜袋等） |  | 20条 | 10条 | 10条 |
| 聚酯（PET）无汽饮料瓶 |  | V（容积）＜1000mL，40个；V≥1000 mL，20个 | V（容积）＜1000mL，20个；V≥1000 mL，10个 | V（容积）＜1000mL，20个；V≥1000 mL，10个 |
| 其他容器类制品 （聚酯（PET）食用油壶、热灌装用聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶、聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）碳酸饮料瓶等） |  | V（容积）＜1000mL，40个；V≥1000 mL，20个 | V（容积）＜1000mL，20个；V≥1000 mL，10个 | V（容积）＜1000mL，20个；V≥1000 mL，10个 |
| 塑料瓶坯 |  | 60个 | 40个 | 20个 |
| 塑料防盗瓶盖和其他类塑料瓶盖b |  | 150个 | 100个 | 50个 |
| 塑料一次性餐饮具 |  | 筷子、勺、叉：60支；其它产品：30个 | 筷子、勺、叉：40支；其它产品：20个 | 筷子、勺、叉：20支；其它产品：10个 |
| 密胺塑料餐具 |  | 筷子、勺、叉：60支；其它产品：30个 | 筷子、勺、叉：40支；其它产品：20个 | 筷子、勺、叉： 20支；其它产品：10个 |
| 塑料吸管 |  | 250支 | 200支 | 50支 |
| 塑料购物袋 |  | 100个 | 60个 | 40个 |
| 注：a袋规格应不小于15cm×15cm b应抽取相配套的瓶子10个 |  |  |  |  |

2 检验依据

表2 纸餐具（纸碗）、纸盒、纸吸管、纸杯、 纸袋

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8—2022 |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量a | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 铅（Pb） | GB 31604.34—2016 或GB 31604.49—2023 |
| 6 | 砷（As） | GB 31604.38—2016 或GB 31604.49—2023 |
| 7 | 荧光性物质 | GB 31604.47—2023 |
| 8 | 甲醛 | GB 31604.48—2016 |
| 注：a适用于淋（覆）膜产品。 |  |  |

表3 包装用复合膜（袋）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉断力 | GB/T 1040.3-2006 GB/T 10004-2008 |
| 2 | 断裂标称应变 | GB/T 1040.3-2006 GB/T 10004-2008 |
| 3 | 热合强度 | QB/T 2358-1998 |
| 4 | 剥离力 | GB/T 8808-1988 |
| 5 | 直角撕裂力 | QB/T 1130-1991 |
| 6 | 水蒸汽透过量 | GB/T 1037-1988 |
| 7 | 氧气透过量 | GB/T 1038-2000 |
| 8 | 摩擦系数 | GB/T 10006-1988 |
| 9 | 感官指标 | GB 9683-1988 |
| 10 | 甲苯二胺（4%乙酸） | GB 31604.23-2016 |
| 11 | 蒸发残渣（4%乙酸） | GB 31604.8-2021 |
| 12 | 蒸发残渣（正己烷） | GB 31604.8-2021 |
| 13 | 蒸发残渣（65%乙醇，聚乙烯塑料薄膜为内层） | GB 31604.8-2021 |
| 14 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 15 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9-2016 |
| 16 | 溶剂残留量总量a | GB/T 10004-2008 |
| 17 | 苯类溶剂残留量a | GB/T 10004-2008 |
| 18 | 袋的尺寸偏差 | GB/T 6673-2001 GB/T 6672-2001 GB/T 10004-2008 |
| 注：a适用于执行标准为GB/T 10004-2008的复合膜（袋） 第1-8项适用于执行标准为GB/T 10004-2008的复合膜（袋） |  |  |

表4 包装用聚乙烯吹塑薄膜（袋）、塑料编织袋、其他食品用非复合膜袋（HDPE袋、食品保鲜袋等）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7 |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 脱色试验（限添加了着色剂的产品） | GB 31604.7—2023 |

表5 聚酯（PET）无汽饮料瓶

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 垂直度 | QB/T 1868-2004 |
| 2 | 耐寒性 | QB/T 2357-1998 |
| 3 | 垂直载压 | QB/T 2357-1998 |
| 4 | 感官要求 | GB 4806.7 |
| 5 | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |
| 6 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2—2016 |
| 7 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9—2016 |
| 8 | 脱色试验（限添加了着色剂的产品） | GB 31604.7—2023 |
| 9 | 锑迁移量（仅对PET材质） | GB 31604.41-2016 |
| 10 | 乙二醇迁移量（仅对PET材质） | GB 31604.44-2016 |
| 11 | 对苯二甲酸（仅对PET材质） | GB 31604.21-2016 |

表6 其他容器类制品

（聚酯（PET）食用油壶、热灌装用聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶、聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）碳酸饮料瓶、瓶坯等）、塑料吸管

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高度偏差 | GB/T 41167-2021 |
| 2 | 容量偏差 | GB/T 41167-2021 |
| 3 | 密封性能 | GB/T 41167-2021 |
| 4 | 垂直载压 | GB/T 41167-2021 |
| 5 | 感官要求 | GB 4806.7 |
| 6 | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |
| 7 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2—2016 |
| 8 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9—2016 |
| 9 | 脱色试验（限添加了着色剂的产品） | GB 31604.7—2023 |
| 10 | 锑迁移量（仅对PET材质） | GB 31604.41-2016 |
| 11 | 乙二醇迁移量（仅对PET材质） | GB 31604.44-2016 |
| 12 | 对苯二甲酸（仅对PET材质） | GB 31604.21-2016 |
| 13 | 乙醛（仅对PET材质瓶坯） | BB/T 0060-2012 |
| 注：第1项-第4项仅适用于标注执行标准为GB/T 41167-2021的塑料制品 |  |  |

表7 塑料防盗瓶盖和其他类塑料瓶盖

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7 |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 脱色试验（限添加了着色剂的产品） | GB 31604.7—2023 |
| 6 | 密封性能 | GB/T 17876—2010 |
| 7 | 热稳定性能 | GB/T 17876—2010 |
| 8 | 跌落性能 | GB/T 17876—2010 |
| 9 | 开启扭矩性能 | GB/T 17876—2010 |
| 10 | 耐冲击性能 | GB/T 17876—2010 |
| 11 | 溢脂性能 | GB/T 17876—2010 |
| 12 | 防盗环物理性能 | GB/T 17876—2010 |
| 注：塑料防盗瓶盖做1-12项；其他类塑料瓶盖做1-5项。 |  |  |

表8 塑料一次性餐饮具

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7 |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 脱色试验（限添加了着色剂的产品） | GB 31604.7—2023 |
| 6 | 负重性能（适用于碗、杯、盒） | GB/T 18006.1-2009 |
| 7 | 跌落性能 | GB/T 18006.1-2009 |
| 8 | 耐温性能（耐热水） | GB/T 18006.1-2009 |
| 9 | 耐温性能（耐热油）（适用于碗、勺、盘、盒） | GB/T 18006.1-2009 |
| 10 | 漏水性 | GB/T 18006.1-2009 |

表9  密胺餐具

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7 |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 脱色试验（限添加了着色剂的产品） | GB 31604.7—2023 |
| 6 | 特定迁移总量（以甲醛计） | GB 31604.48—2016 |
| 7 | 耐干热性 | QB/T 1999-1994 |
| 8 | 耐低温性 | QB/T 1999-1994 |
| 9 | 耐湿热性 | QB/T 1999-1994 |
| 10 | 耐污染性 | QB/T 1999-1994 |
| 11 | 翘曲（地部） | QB/T 1999-1994 |
| 12 | 跌落 | QB/T 1999-1994 |

表10 塑料购物袋

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标识要求 | GB/T 21661-2020 |
| 2 | 环保要求 | GB/T 21661-2020 |
| 3 | 厚度偏差 | GB/T 21661-2020 GB/T 6672-2001 |
| 4 | 宽度偏差 | GB/T 21661-2020 GB/T 6673-2001 |
| 5 | 长度偏差 | GB/T 21661-2020 GB/T 6673-2001 |
| 6 | 颜色 | GB/T 21661-2020 |
| 7 | 异嗅 | GB/T 21661-2020 |
| 8 | 外观 | GB/T 21661-2020 |
| 9 | 印刷质量 | GB/T 21661-2020 |
| 10 | 提吊试验 | GB/T 21661-2020 |
| 11 | 跌落试验 | GB/T 21661-2020 |
| 12 | 漏水性 | GB/T 21661-2020 |
| 13 | 封合强度 | GB/T 21661-2020 QB/T 2358-1998 |
| 14 | 落镖冲击 | GB/T 21661-2020 GB/T 9639.1-2008 |
| 15 | 感官要求 | GB 4806.7 |
| 16 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
| 17 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 18 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
| 19 | 脱色试验（仅限添加了着色剂的产品） | GB 31604.7-2023 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 4806.6-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂

GB 4806.7-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.7-2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB/T 4456-2008 包装用聚乙烯吹塑薄膜

GB/T 8946-2013 塑料编织袋通用技术要求

GB/T 10004-2008 包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合

GB/T 17876-2010 包装容器 塑料防盗瓶盖

GB/T 18006.1-2009 塑料一次性餐饮具通用技术要求

GB/T 21661-2020 塑料购物袋

GB/T 41167-2021 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)饮品瓶通用技术要求

QB/T 1999-1994 密胺塑料餐具

QB/T 2357-1998 聚酯（PET）无汽饮料瓶

BB/T 0060-2012 包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。